HANG- ÉS VIDEOSTÚDIÓ (KÖNNYŰZENEI AUDIOVIZUÁLIS KÖZPONT)

A féléves tervezési feladat a megadott építési helyen egy korszerű hang- és videostúdió (könnyűzenei audiovizuális központ) beruházási programterv (építési engedélyezési terv) szintű terveinek az elkészítése, a mellékelt tervezési program szerint.

A tervezendő létesítményben külső megrendelők számára, állandó technikai személyzettel, különböző álló- és mozgóképfelvételek valamint hangfelvételek, és ezek lehetséges kombinációi (video klipek) készülnek, bérmunkában.

Lehetőség van a technikai személyzet közreműködésével vagy a nélkül is bérbe venni a műtermeket, stúdiókat, valamint a próbatermeket.

Az álló- illetve mozgóképek felvételeit elektronikus (analóg vagy digitális) felvételtechnikával állítják elő. A hangfelvételeket korszerű hangstúdiókban készítik el, amelyekhez egyenként kontroll szoba, illetőleg számítógépes szerver helyiség kapcsolódik.

A próbatermek rendszeres vagy alkalmi önálló használatra (hangfelvételek készítése nélkül) is kibérelhetőek, rock bandák, jazz kombók, vagy akár klasszikus kamarazenei formációk, szólóhangszeres előadóművészek számára egyaránt, a nap 24 órájában.

Az épület teret nyújt a video klipek elkészítéséhez esetenként szükséges táncjelenetek koreográfiájának begyakorlásához szükséges táncterem elhelyezésére is (próbaterem 1.). Ehhez természetesen a megfelelő öltözői kapacitást is hozzá kell rendelni, az üzemszerű működés feltételeként.

A komplex produkciók az egyterű, nagy fesztávolságú műteremben („blue box”) készülnek.

A felvétel képi is része részben vagy egészben a műtermekben készül tehát, melyeket a laboratóriumokban hívnak elő, illetve a vágószobákban komplettíroznak, montíroznak, hozzárendelve az esetleg szükséges hangzóanyagot is. Ezen kívül lehetőség van a stúdiókban készített felvételek utómunkáinak elvégzésére is, külön erre a célra felszerelt hangstúdióban.

A létesítmény nem túlzottan jelentős teherforgalmát a más helyszínen elkészíttetett díszletek, kellékek be- és elszállítása jelenti. A belső anyagmozgatás kézi erővel (kiskocsival) történik. Különleges esetekben az anyagmozgatásra, szállításra külső alvállalkozót vesznek igénybe.

A mobil díszletek, berendezési tárgyak, kellékek, stb. tárolása zárt raktárakban, illetve a műtermekben, padozaton, kisebb tárgyak esetében polcokon történik. Gondolni kell az esetlegesen többféle tulajdonú, értékes tárgyak, hangszerek megfelelő tárolására is, külön e célra létesített, zárt raktárakban.

A műtermek 6,0 és 4,0 m tiszta belmagasságú, zárt, ablaknélküli, semleges helyiségek, teljes klímával kiépítve. A műtermek alapvető felszerelése a minden megvilágítási igényt kielégítő, flexibilis világító rendszer. A szükséges megvilágítási érték: 5000 lux. Gondoskodni kell különböző hátterek, panorámafüggöny elhelyezhetőségéről, mozgatásáról is.

A műtermekhez és stúdiókhoz tartozik felvételi helyiség is, mely széles ablakkal néz a stúdióba, itt a különféle kamerákkal, mikrofonokkal egyidejűleg készített felvételek ellenőrzése, esetenként a cselekmény vezetése folyik.

A képek, videók, hangfelvételek szereplői számára öltözőhelyiségeket és tartózkodóhelyiséget kell létesíteni. A tartózkodó helyiség egységesen, mint közösségi tér is megvalósítható.

A vállalkozás vezetése és adminisztratív dolgozói részére irodák és szociális helyiségek tervezendők, önálló irodai blokkban. Itt kisebb sajtórendezvények (a produkciók szakmai bemutatása, sajtótájékoztatók, stb.) is lehet számolni.

A kisebb javítások elvégzésére karbantartó műhelyek alakítandók ki (díszlet5ek, épületfenntartás).

A műtermekben és stúdiókban változó intenzitású, de 24 órás munka folyik, illetve a próbatermek is 24 órában kibérelhetők.

Az épület telepítése során gondoskodni kell a teherforgalom telken belüli biztosításáról, a megfelelő számú gépkocsi parkoló elhelyezéséről.

RÉSZLETES TERVEZÉSI PROGRAM:

1. Műtermek és stúdiók, és technológiai kiszolgálóik

Műterem (hang- és fényzsilippel, bm=6,00)		120,00 m2

Felvételi helyiség		10,00 m2

Hangstúdió (hangzsilippel)		25,00 m2

Felvételi helyiség.		10,00 m2

Számítógép szoba.		6,00 m2

Próbaterem 1.		30,00 m2

Próbaterem 2.		30,00 m2

2. Technológiai háttérhelyiségek

Díszlet és kellékraktár (bm=4,00)		100,00 m2

Díszletműhely		20,00 m2

Fényzsilip		4,00 m2

Negatív laboratórium		10,00 m2

Pozitív laboratórium		10,00 m2

Videó vágó		10,00 m2

Hangstúdió (hangzsilip)		15,00 m2

3. Üzemi szociális helyiségek

Öltöző-sminkszoba női (10 főre, mosdó-zuhany, WC)	20,00 m2

Öltöző-sminkszoba ffi. (10 főre, mosdó-zuhany, WC)	20,00 m2

VIP öltöző, sminkszoba, pihenő-tartózkodóval		20,00 m2

Tartózkodó-váró		25,00 m2

Műszak ffi. öltöző „C” tip. 10 ffi.		20,00 m2

WC csoportok (stúdió, irodák közelében)		30,00 m2

Teakonyha		10,00 m2

4. Iroda blokk

Vezető iroda	1 fő		20,00 m2

Beosztotti iroda	1 fő		15,00 m2

Tárgyaló	6-8 fő		20,00 m2

Teakonyha			10,00 m2

Porta (24 óra)	1 fő		8,00 m2

5. Épületgépészet és épületfönntartás terei

Elektromos kapcsolótér		8,00 m2

Szellőző és klímagépház		25,00 m2

Hő központ (fűtés, meleg víz)		25,00 m2

Gázkazánház			25,00 m2

6. Közlekedők, elosztó- és zsilipelő terek

6.01	Előcsarnok, recepció			30,00 m2

6.02	Közlekedők (előirányzat 15%)		100,00 m2

6.03	Hang- és fényzsilipek

Budapest, 2012. szeptember hó