PÉKSÉG ÉS TERMÉK MINTABOLT (SÜTŐIPARI KISÜZEM)

A feladat a megadott valós helyszínre sütőipari kisüzem épületének tervezése a tervezési programban meghatározott helyiségcsoportokkal.

Az üzemben péksütemények előállítása folyik (kifli, zsemle, kenyér), az üzemhez kapcsolódik egy árusító üzlet, ahol a helyben készült péksüteményeket árusítják.

A tervezés során hangsúlyozottan figyelemmel kell lenni, hogy elkülönített legyen az anyagok beszállítása a kiszállítástól, az anyagforgalom a személyforgalomtól.

A szerkezetek kiválasztáskor a nagyterű funkciók miatt szempont a minimum 10−12 m-es fesztávolság.

A szükséges belmagasság 4 m.

RÉSZLETES PROGRAM

1. ÜZEM

1.1. Lisztraktár	60 m2

Lisztek tárolása fajtánként silókban vagy zsákokban

Közvetlen kapcsolat a feltöltéssel és a technológiai térrel

1.2. Technológiai tér és sütőtér	170 m2

Az előkészített nyersanyagok összeállítása, tészták gyúrása, dagasztása, keltetése, sütése

A térnek nagy a hőterhelése, ezért 5x légcsere szükséges

1.3. Technológiai hűtőkamra	10 m2

Az összeállított, de még nem rögtön süthető termékek hűtésére (pl- leveles tészta)

1.4. Fekete mosogató	10 m2

3 tálcás, csepegtetős rozsdamentes mosogató az üzemen belüli edények mosásához, a technológiai térhez kapcsolódóan

1.5. Járulékos anyagraktár	20 m2

Élelmiszer nyersanyagok (tojás por, tojáslé, konzervek, mélyhűtött gyümölcsök) tárolása raklapokon, polcokon, hűtőkben

1.6. Előkészítő	15 m2

A járulékos raktárban tárolt nyersanyagok kicsomagolása, mérése, adagolása

A járulékos raktár és a technológiai tér között

1.7. Késztermék raktár	100 m2

A kemencéből kikerült termékek hűlése (kb 2 óra), tárolása

1.8. Csomagoló tér	12 m2

Termékek csomagolása, szeletelése

Csomagolóanyag napi mennyiségének tárolása

1.9. Csomagolóanyag tároló	12 m2

Áru csomagolásához, gyártáshoz szükséges anyagok tárolása (sütőpapír, fóliák, stb.)

1.10 Árukiadó	10 m2

Kész termékek kiadása, zsilipként kialakítva készáruraktár és külső tér között

Itt található egy WC fülke is kézmosós előtérrel

1.11. Ládamosó	12 m2

A szállításba visszakerült ládák, rekeszek mosása, külső térrel közvetlen kapcsolatban

Háromtálcás rozsdamentes mosogató, takarítószertárolóhoz közel

1.12. Ládatároló	20 m2

Tiszta ládák tárolása (lehet ládamosóval egy térben)

1.13. Göngyölegtároló	15 m2

Előkészítőhöz kapcsolódóan a járulékos nyersanyagok csomagolási anyagainak, lehet járulékos raktárban lekerítve is

1.14. Hulladéktároló	2x7= 14 m2

A veszélyes és a kommunális hulladék gyűjtését szét kell választani

Fedett, nyitott, udvari elhelyezéssel, közel a bejárathoz

2. IRODÁK

Irodák külön külső megközelítéssel, vizesblokkal, átjárással az üzem felé

2.1 igazgatói iroda	15 m2

2.2. adminisztráció	20 m2

gazdasági iroda, rendelésfelvétel

2.3. művezetői iroda	6 m2

Technológiai térben található, a gyártás vezető irodája

2.4. Porta	6 m2

3: SZOCIÁLIS HELYISÉGEK

3.1. Személyzeti bejárat

3.2. Fekete-fehér öltöző 10 fő/műszak számára méretezés szerint	cca. 35,00 m2

3.3. vizesblokkok	méretezés szerint

Személyzeti bejáratnál, irodáknál, üzemben

3.4. Étkező	12 m2

Technológiai helyiséghez kapcsolódóan

3.5. takarítószer tároló	3 m2

3.6 Dohányzó	6 m2

4. MINTABOLT

4.1. Eladótér	15 m2

Készáruraktárhoz közel

4.2. Öltöző	5 m2

4.3. Raktár	4 m2

5. KISZOLGÁLÓ FUNKCIÓK

5.1 Kazánház	15 m2

5.2 Szellőzőgépház	25 m2

5.3. Elektromos helyiség	6 m2

5.4. Javítóműhely		12 m2

LÉTSZÁMADATOK:

1 fő	igazgató

2 fő	gazdasági iroda, rendelésfelvétel

2 fő	pék (üzemvezető)

3 fő	betanított munkás

2 fő	segédmunkás

1 fő 	eladó

1 fő	sofőr

1 fő	portás

SZÁLLÍTÁS

1 db	1,5 t kisteherautó

Funkcióséma

| 1. | belsőtéri lisztsiló | 4 m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | rakodólap | 800x1200mm |  |  |
| 3. | Felöntő garat |  |  |  |
| 4. | dagasztógép |  |  |  |
| 5. | dagasztógép |  |  |  |
| 6. | vízkeverő-adagoló |  |  |  |
| 7. | feldolgozó tábla | 900x3000mm |  |  |
| 8. | Kiflisodró |  |  |  |
| 9. | zsemleosztó-gömbölyítő |  |  |  |
| 10. | asztali mérleg |  |  |  |
| 11. | nyújtógép |  |  |  |
| 12. | etázs kemence | 15m2 |  |  |
| 13. | Kelesztő kamra | 4m2 |  |  |
| 14. | forgókocsis kemence | 10m2 |  |  |
| 15. | kelesztő kamra | 6m2 |  |  |
| 16. | kelesztő kocsi | 600x800mm |  |  |
| 17. | lemeztároló kocsi | 600x800mm |  |  |
| 18. | kenyérszállító konténer | 500x1200mm |  |  |
| 19. | termékszállító rekesz | 400x600x300mm |  |  |