divatstúdió – MULTIFUNKCIÓS BEMUTATÓTEREM

Angyalföld

Telek adatok: lásd helyszínrajz

A beruházó célja egy olyan szolgáltatás létrehozása, ami a mai magyar divatipar céljait kielégíti, összehozza a tervezőket és a közönséget. Az épület teret ad a divatbemutatókra, divatfotózásokra, közös workshopokra. A multifunkciós terem szolgál az évente két divatbemutató és két divatfotózás megtartására, emellett bérelhető kisebb kiállításokra, a kapcsolódó divatlapok rendezvényeire. A bejárati tér egyben Showroom is az itt divatbemutatót tartó, kiállítást, workshopot szervező divattervezők számára, összesen három mintakollekció (kollekciónként 60- 80 ruha) bemutatására alkalmas.

A.) ELHELYEZKEDÉS, MEGKÖZELÍTÉS

1. TELEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Az épületet a látogatók, tervezők, érdeklődők számára jól megközelíthető, jó városi kapcsolattal rendelkező helyre kell telepíteni.

2. FORGALMI KAPCSOLATOK - BEJÁRATOK, PARKOLÓK

Az épület megközelítését a díszleteket szállító kisteherautókkal kell megoldani, az ügyfelek, érdeklődők számára járművel történő közlekedés és parkolás biztosítása szükséges, a szabályozási tervekkel összhangban. Az épület gyalogos bejáratait teljesen akadálymentesen kell tudni megközelíteni. A parkolók számát az OTÉK alapján kell meghatározni (személygépkocsi és kerékpártároló). Az épület kertjét úgy kell kialakítani, hogy kültéri divatbemutatókra, kisebb léptékű fotózásokra alkalmas legyen.

B.) HELYISÉGPROGRAM, TERÜLETIGÉNYEK, HELYISÉGEK RÉSZLETES LEÍRÁSA

## 1. KÖZÖNSÉGFORGALMI TEREK

### Fogadótér – Showroom												100 m2

### A látogatok, bérlők, rendezvényszervezők elosztására szolgáló reprezentatív, informatív tér. Kapcsolatot biztosít a bemutatóterem és az irodablokk között. A fogadótér egyben showroomként is funkcionál, ahol a Tervezők állítják ki aktuális mintakollekcióikat. Egy kollekció kiállítására egy négy méter hosszú állvány szolgál.

### Funkció/tevékenység:

- A látogatók

- várakozása,

- elosztása

- a bemutatóterem előtere

- a tervezők kollekciójának bemutatása

- állófogadások szervezése

Kialakítás:

- Nagy belmagasságú, reprezentatív, világos előcsarnok.

- Alkalmi kitelepülés lehetőségének biztosítása (elektromos, informatikai csatlakozás).

- A porta, információ kialakítása ebben a térben történik (ügyelni kell az ott dolgozó komfortérzetének biztosítására, különös tekintettel a fényviszonyokra, légmozgásra, belmagasságra).

- Az előcsarnok egyben a bemutatóterem előtere is, tehát a közönség várakozásához szükséges bútorzatot el kell tudni helyezni, esetleges állófogadások rendezését biztosítani kell.

- Csatlakozó funkciók:

- Látogatói mosdók

- Porta, információ														méretezés szerint

Catering														15 m2

## 2. BEMUTATÓTEREM BLOKK

A terem alkalmas rendezvények, divatbemutatók, előadások, fotózások, kisebb ideiglenes kiállítások, workshopok rendezésére. Természetes megvilágítás tervezése lehetséges, de a teljes elsötétítésről illetve a kiállítások idejére megfelelő árnyékolásról gondoskodni kell.

Multifunkciós terem:													250 m2

A divatbemutató során használt kifutó optimális hossza 10 és 20 m között változik. A nézők ( kb 150-200 fő) maximum 3-4 sorban helyezkednek el a kifutó két oldalán. A kifutó végét szabadon kell hagyni a fotósok és tévések számára. A kifutónak nem kell feltétlenül emeltnek lennie. Lehet a nézőtér is emelt. Ezek mobil felépítmények, raktározásuk a teremhez közvetlenül kapcsolódó raktárban történik. A kifutó végén paraván áll, a modell innen lép ki a közvetlenül kapcsolódó öltöztetőhelyiségből a kifutóra.

Kialakítás:

- 7 m tiszta belmagasság

- Megfelelő fény-és hangtechnika beépítése

- Megfelelő installációk elhelyezése

Kellékraktár:														50 m2

Kialakítás:

- 7 m tiszta belmagasság

- A kellékek szállítását biztosító megfelelő méretű ajtók mind a kültér, mind a bemutatóterem irányában

Öltöztető:														50 m2

A modellek előkészítése a bemutatóra, közvetlen kapcsolat a kifutóval. A tervezők egyszerre 15 modellel dolgoznak.

Öltöző:														méretezés szerint

Nemenkénti „C” típusú öltöző kialakítása 15-15 főre.

Smink és fodrász:													40 m2

Egy divatbemutató rendezéséhez öt tervező részére 2-3 sminkes és 1-2 fodrász munkahelyének kialakítására.

Teakonyha														15 m2

A modellek és tervezők számára

Takarítószer raktár													4 m2

## 3. IRODABLOKK

A rendezvények szervezését, lebonyolítását végző személyzet számára. Megközelítése az előcsarnokon át történik. Normál irodai tevékenység folytatására, adminisztrációra alkalmas helyiségek.

Vezetői iroda: egy fő munkavégzésére										15 m2

Adminisztratív iroda: 2 fő munkavégzésére										15 m2

Teakonyha: az ott dolgozók kiszolgálására										12 m2

Tárgyaló														25 m2

## 4. KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK

Kazánház, hő központ 												25 m2

Az épület fűtését és hőenergia előállítását szolgáló helyiség. Kazánnal, osztó-gyűjtő berendezés(ek)kel, meleg víz tárolóval

Központi szellőzőgépház												25 m2

A bemutatótermet, a műhelyeket és az előcsarnokot mesterséges szellőztetéssel kell ellátni.

Erősáramú kapcsolóhelyiség												10 m2

Gyengeáramú kapcsolóhelyiség											6 m2

Szünetmentes tápegység helyisége											6 m2

Akkumulátorok elhelyezésére szolgáló helyiség, mely áramkimaradás esetén, az érzékeny berendezések működését pillanatnyi szünet nélkül biztosítani tudja. Klimatizálásról gondoskodni kell.

Takarítószer raktár													4 m2

Össz: 591 m2  + mérezezés szerinti m2

Budapest, 2013. szeptember